岳环云分评〔2021〕8号

关于1000万平方米/年反粘EVA防水板项目
环境影响报告表的批复

岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司：

你公司《关于申请对1000万平方米/年反粘EVA防水板项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、1000万平方米/年反粘EVA防水板项目位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园道岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司三厂高分子二车间。项目总投资5000万元，环保投资为40万元，占总投资的0.8%。主要建设内容为：新建1条产能为年产1000万平方米反粘EVA防水板生产线，其余主体工程（生产车间），储运工程（包括成品仓库、原料仓库）、辅助工程（包括办公楼、宿舍楼、食堂）等均依托三厂已有设施。主要原辅材料为：乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA树脂）、高密度聚乙烯树脂（HDPE）、线性低密度聚乙烯（LDPE树脂）、线性低密度聚乙烯树脂（LLDPE树脂）、茂金属聚乙烯（MLLDPE）、乙烯-醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯（胶粘剂）、热熔胶（ZHPA热熔压敏胶）、防粘剂（ZHRT防粘剂）、防老剂（90-E抗老化剂）等。主要产品及规模为：年产1000万平方米反粘EVA防水板。

根据湖南九湘环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为挤出和涂覆工序产生的有机废气、配料粉尘等。其中，挤出工序废气由集气罩收集后与经负压收集的涂覆工序废气通过管道一并进入 “过滤棉吸附+UV光解+活性炭吸附”的有机废气处理装置，后通过15m高排气筒达标排放；配料粉尘等无组织废气通过采用不易产生粉尘的粉状物料、改用自动半密闭投料、降低投料落差等措施后，有效减少挥发逸散。项目废气中颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，其中颗粒物执行表5大气污染物特别排放限值。

2.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为废包装材料、废边角料、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废机油等。其中废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、废机油属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，后交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废包装材料、废边角料按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单标准安全贮存、合理处置。

3.加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

5.加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生；加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7.本项目新增污染物排放总量控制指标：VOCs 0.36t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南九湘环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年4月16日