岳环云分评〔2021〕10号

- 关于岳阳兴长石化股份有限公司云溪长岭加油站建设项目环境影响报告表的批复

岳阳兴长石化股份有限公司：

你单位《关于申请对岳阳兴长石化股份有限公司云溪长岭加油站建设项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳兴长石化股份有限公司云溪长岭加油站建设项目位于岳阳市云溪区长炼南山路。项目总投资2000万元，其中环保投资50.1万元，占总投资的2.5％。项目始建于2003年，现为补办环评手续。项目主要建设内容为：本加油站设置1座罩棚、1座站房（含营业间、办公室、库房）、8个埋地钢制卧式双层油罐（20m395#汽油油罐2个、30m392#汽油油罐3个、30m3柴油油罐3个）、11台双枪加油机、消防设施、供配电设施、油气回收设施等。主要生产规模为：年零售石油9220吨，包含0#柴油3500吨，92#汽油4800吨，95#汽油920吨。

根据湖南环美达环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在营运期间必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并着重做好以下几点工作：

1.加强废气污染防治工作。项目产生的废气主要为储油罐灌注、加油作业等过程产生的废气、汽车尾气等。储油罐灌注、加油作业等过程产生的废气采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并经二次油气回收系统和三次油气回收系统收集处理后达标排放；汽车尾气通过缩短怠慢速时间等措施降低排放。项目处理装置出口有组织排放非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值；厂界无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值。

2.加强废水污染防治工作。项目废水主要为场地冲洗污水、初期雨水和生活污水等。场地冲洗污水、初期雨水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池收集处置，在满足长岭分公司污水处理厂接纳标准后一并通过污水管网排入长岭污水处理厂深度处理，达标排放。

3.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为生活垃圾、清洗油罐油泥、隔油沉淀池油泥、含油废手套、废抹布等。清洗油罐油泥、隔油沉淀池油泥属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废抹布、含油废手套与生活垃圾集中收集后一并交由环卫部门定期清运，统一处理。

4.加强噪声污染防治工作。采取选用低噪声设备、设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施降低噪声干扰。营运期厂界西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，厂界东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

6.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；注重各类危险化学品运输、储存和管理；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8.污染物排放总量控制指标：COD 0.0896t/a，NH3-N 0.00896t/a，VOCs 2.7651t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送至湖南环美达环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年4月22日