岳环云分评〔2021〕4号

关于岳阳铁水集运煤炭储备基地工程
环境影响报告表的审批意见

湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司：

你单位《关于申请对岳阳铁水集运煤炭储备基地工程环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳铁水集运煤炭储备基地工程位于岳阳市云溪区陆城镇（长江中游杨林岩水道下段右岸，荆岳长江大桥下游约4.7km处码头后方陆域）。项目总投资292389.93万元，环保投资为6065万元，占总投资的2.07%，占地面积61.1035ha。项目属新建工程，分为两期建设，其主要建设内容为：拟建堆场区（5座堆场罩棚共计10条堆场）、辅建区（1栋现场综合楼、1栋辅建区变电所、2栋堆场变电所、1栋含尘污水处理间，1栋生活污水处理间、1栋堆场除尘泵房、2栋备品备件库，1栋流动机械库、1栋机修车间、1栋危废间）、翻车机房小区（1栋翻车机房变电所、1栋翻车机房、1栋翻车机房除尘泵房、2栋CD电气室）及火车装车区（1台铁路装车机）等。主要建设规模为：堆场容量200万t，设计年周转量2200万t（工程分两期进行建设，其中一期工程建设西侧4条堆场，堆场容量80万t；二期工程建设东侧6条堆场，堆场容量120万t）。

根据湖北汉环环境工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行，各项污染物达标排放，并着重做好以下工作。

1.切实做好施工期环境保护工作。严格做好施工期环境管理和监控计划，采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；施工期各类废水应收尽收、合理处置；建筑垃圾及弃土方送指定位置填埋，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；项目完工后，应及时修复施工影响区域的生态环境。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为翻车机房卸煤、转运站转载、皮带机运输、堆场煤炭装卸过程产生的粉尘及食堂油烟等。各类粉尘均通过采用密闭式设计、设置干雾除尘系统等措施有效减少粉尘逸散，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟通过油烟净化设施处置，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001表2 中型饮食业单位排放限值）后排放。

3.加强废水污染防治工作。项目运营期产生的废水主要为流动机械冲洗废水、机修冲洗废水、食堂含油污水、生活污水、堆场初期雨水、码头平台冲洗废水及码头平台初期雨水等。流动机械冲洗废水及机修冲洗废水经油水分离器预处理后与经堆场外围四周排水沟收集后堆场道路初期雨水以及码头部分依托的码头平台冲洗废水、码头平台初期雨水接入调节沉淀池沉淀处理后排入除尘水池回用于煤炭堆场喷洒降尘；食堂含油污水接入油水分离器预处理后与生活污水一并进入SBR一体化污水处理设施，达标后回用于煤炭堆场喷洒降尘。项目废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为生活垃圾、厨房垃圾及其产生的废油脂、生活污水处理设施污泥、含尘污水处理间沉淀池煤渣、流动机械库及机修车间油水分离器产生的废机油、机修车间机修过程中产生的废矿物油等。其中，废机油、废矿物油属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，并交由有资质单位安全处置；厨房垃圾及其产生的废油脂交由有处理资质单位集中处置不外排；沉淀池煤渣干化后转回煤炭堆场回用；生活污水处理设施污泥按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求贮存、合理处置；生活垃圾集中收集后统一交由环卫部门合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的生产作业机械及泵类等设备和工序进行合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。强化生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练；分洪前及时做好煤炭转运，在严格落实各项风险防范措施及应急预案情况下，项目对周边环境影响较小，环境风险可控。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖北汉环环境工程有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年3月10日