岳环云分评〔2021〕5号

关于岳阳新华联富润石油化工有限公司9.4万m3成品油及化工原料仓储扩建工程技改项目
环境影响报告表的审批意见

岳阳新华联富润石油化工有限公司：

你单位《关于申请对岳阳新华联富润石油化工有限公司9.4万m3成品油及化工原料仓储扩建工程技改项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

岳阳新华联富润石油化工有限公司9.4万m3成品油及化工原料仓储扩建工程技改项目位于岳阳市云溪区滨江村。根据相关环保法律法规，本工程储罐总数量和总容积均未有改变，不属于重大变动，但部分储罐储存物质发生改变，特编制本报告表完善补充相应环保手续。项目总投资20万元，其中环保投资20万元，占比100%。主要建设内容及规模为：保持库区布局、主体工程不变，新建污水处理设施，并将原有12个液体化工原料储罐（T301-T312）调整为储油罐，调整后油库总容量8.46万m3，实际可用库容为8.06万m3（其中柴油4.73万m3、汽油3.33万m3），周转量为215万t/a。

根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行，各项污染物达标排放，并着重做好以下工作。

1.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为储罐区大小呼吸废气、汽车及驳船装卸废气等。装卸废气密闭收集后进入厂区油气回收装置，经“冷凝吸附+活性炭吸附”工艺处置后，达标排放；储罐区大小呼吸废气通过采用浮顶罐密封装置、安装自动通气阀和边缘呼吸阀、强化维护管理等措施有效减少逸散废气。项目有组织废气（污染物以非甲烷总烃计）执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）排放限值要求，无组织废气（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中特别排放限值。

2.加强废水污染防治工作。项目运营期产生的废水主要为地面冲洗废水、油罐清洗废水等。两者集中收集进入厂区自建污水处理设施预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与云溪区污水处理厂的接收标准较严值后，经槽车运送至云溪污水处理厂进一步处理，达标排放。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为油罐罐渣、污水处理产生的废油、废气处理装置产生的废活性炭等。罐渣、废油、废活性炭均属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，并交由有资质单位安全处置。

5.加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的泵类等设备和工序进行合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生；加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南朋乐达环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年3月11日