岳云环评〔2021〕6号

关于中石化巴陵石油化工有限公司云溪片区分析检验集中整合项目环境影响报告表的批复

中石化巴陵石油化工有限公司：

你公司《关于申请对中石化巴陵石油化工有限公司云溪片区分析检验集中整合项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、中石化巴陵石油化工有限公司云溪片区分析检验集中整合项目位于云溪区巴陵石化分析检验中心。项目总投资1995万元，环保投资为102万元，占总投资的3.6%。项目主要建设内容为：废弃炼油部、橡胶部、树脂部现有分析站，将分析站设备仪器转移至检验中心分析检验楼；拆除检验中心分析检验楼内的旧设备，并将楼板、隔墙按分析室设计要求填平补齐，重新规划各层布置以符合分析检验集中整合需求；对检验中心原料分析楼一楼地下室进行防水、防渗改造，拆除失效的原有排水设备，新设一台潜污泵，并在一楼临近楼梯口房间增设2台通风柜；拆除现有配电室，于检验中心分析检验楼东侧新建一座变配电室；改造原料分析楼与分析检验楼之间的绿化带，设置停车位36个；改造分析检验楼西侧空地为尽头式消防回车坪；改造分析检验楼东侧的分析检验中心东门，设置车流、人流门禁；新增部分环保工程，其余均依托现有。

根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染，选用合格油品，减少运输车辆和燃油动力机械尾气；选用低噪声施工设备，合理布局等措施控制声环境影响；废弃旧设备及暂存试剂按有关规定集中收集、安全处置，建筑垃圾送指定位置填埋，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；施工期各类废水应收尽收、合理处置；切实做好施工期的各项环境保护工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为试剂挥发酸性废气及VOCs等。试剂挥发酸性废气及VOCs经通风系统集中收集进入活性炭吸附塔处置后，由22m高排气筒达标排放。项目废气中硫酸雾、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）。

- 3.加强废水污染防治工作。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目产生的废水主要为清洗废水、生活污水等。生活废水、清洗废水满足巴陵石化云溪污水处理厂进水水质标准后，经由区域污水管网送至巴陵石化云溪污水处理厂深度处理，达标排放。

- 4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废活性炭、实验废液、实验固废、废试剂包装材料、废旧仪器零件及损坏玻璃器皿等。废活性炭、实验废液、实验固废、废试剂包装材料、废旧仪器零件属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；损坏玻璃器皿经厂内清理处置后，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单标准安全贮存、合理处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.本项目新增污染物排放总量控制指标：COD：0.5t/a，氨氮： 0.1t/a，纳入巴陵公司内部管理，无需另外购买。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南志远环境咨询服务有限公司。

岳阳市生态环境局

2021年10月19日