岳云环评〔2021〕7号

关于岳阳长岭设备研究所有限公司1000吨/年水性涂料生产项目环境影响报告表的批复

岳阳长岭设备研究所有限公司：

你公司《关于申请岳阳长岭设备研究所有限公司1000吨/年水性涂料生产项目环境影响报告表的批复报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳长岭设备研究所有限公司1000吨/年水性涂料生产项目位于长岭工矿区岳阳长岭设备研究所有限公司生产区内。项目总投资291万元，环保投资为10万元，占总投资的3.4%。项目主要建设内容为：于长岭工矿区岳阳长岭设备研究所有限公司生产区内闲置车间内新建1条年产水性涂料1000吨生产线，并新增废气处理设施，其余主体、辅助、公用、环保等工程均依托原有。主要原辅材料为：水性丙烯酸乳液、消泡剂（有机硅）、滑石粉、石英粉、流平剂、增稠剂、成膜助剂、润湿剂、杀菌剂、超细硅酸铝、玻璃空心微珠、陶瓷微粒、钛白粉、无机隔热粉等。主要产品及规模为：年产1000吨水性涂料。

根据湖南环腾环保工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为投料粉尘、生产过程产生的有机废气。有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处置后，与集气罩+布袋除尘器处置的投料粉尘一并通过15m高排气筒达标排放，布袋除尘器收集粉尘回用于生产不外排。项目非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中表1大气污染物排放限值，颗粒物执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中表1大气污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中 B.1 排放限值。

2.加强废水污染防治工作。项目运营期产生的废水主要为清洗废水、生活污水。清洗废水收集暂存后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准及长岭污水处理厂进水接管标准后，通过污水管网排入长岭污水处理厂深度处理，达标排放。

3.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为废包装袋、废包装桶、废活性炭、生活垃圾等。废包装桶、废活性炭属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废包装袋按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单标准安全贮存、妥善处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

4.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

6.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8.本项目新增污染物排放总量控制指标：VOCs 0.866t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南环腾环保工程有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年11月3日