岳云环评〔2021〕8号

关于临鸭公路临时混凝土搅拌站（年产25000m 3混凝土、年产350000t水稳材料）建设项目环境影响报告表的批复

江西中煤建设集团有限公司：

你公司《关于申请对临鸭公路临时混凝土搅拌站（年产25000m3混凝土、年产350000t水稳材料）建设项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、临鸭公路临时混凝土搅拌站（年产25000m3混凝土、年产350000t水稳材料）建设项目位于云溪区路口镇白荆村张家组。项目占地面积为3502平米，总投资300万元，环保投资为44万元，占总投资的14.67%。项目主要建设内容为：拟建一条混凝土生产线和一条水稳材料生产线共两条生产线，其中混凝土生产线设备由岳阳市白荆建材有限公司拌合站转让而来，并配套建设部分仓储、环保工程，其余依托现有。主要原辅材料为：水泥、中砂、碎石、石灰料、粉煤灰、矿粉、外加剂、水等。主要产品及规模为：年产25000m3的混凝土和350000t 水稳材料。

根据湖南九湘环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染，选用合格油品，减少运输车辆和燃油动力机械尾气；选用低噪声施工设备，合理布局等措施控制声环境影响；建筑垃圾及弃土方送指定位置填埋，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；施工期各类废水应收尽收、合理处置；切实做好施工期的各项环境保护工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为生产线搅拌粉尘、原料筒仓的呼吸粉尘、原料堆场的粉尘、汽车动力启尘等。生产线搅拌粉尘通过采用密闭生产+喷淋洒水+湿法作业等措施，原料筒仓的呼吸粉尘通过采用负压吸风收尘+布袋除尘器等措施，原料堆场的粉尘通过密闭堆存+喷淋除尘等措施，汽车动力启尘通过硬化路面、加强清扫洒水、喷淋除尘等措施，均有效减少扬尘逸散，并满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3-7中规定的限值标准排放。

3.加强废水污染防治工作。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目产生的废水主要为运输罐车内部清洗水、设备冲洗废水、出厂车辆轮胎清洗废水、初期雨水及生活污水等。运输罐车内部清洗水、设备冲洗废水、出厂车辆轮胎清洗废水收集进入厂内三级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；初期雨水收集进入厂区初期雨水收集池内自然沉淀后回用于生产，不外排；生活污水收集进入厂内化粪池处理后、合理处置；沉淀池及初期雨水池内沉淀物均回用于生产不外排。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、物料混合搅拌工序所产固废、生活垃圾等。除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、物料混合搅拌工序所产固废收集后均回用于生产不外排；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，同时加强现场运输车辆出入管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.在临时用地手续到期后，如项目未取得土地使用权属，本环评自动失效，须按要求拆除本项目建设内容，并恢复原有地块生态环境状况。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南九湘环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年11月8日