岳云环评〔2024〕16号

关于岳阳长岭凯美特气体有限公司PSA装置扩能升级改造项目环境影响报告表的批复

岳阳长岭凯美特气体有限公司：

你公司关于申请岳阳长岭凯美特气体有限公司PSA装置扩能升级改造项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳长岭凯美特气体有限公司PSA装置扩能升级改造项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区，项目总投资707.82万元，环保投资为27万元，占总投资的3.81%，其主要建设内容为：改造PSA1段出口2#排管及均压管线：①PSA1段10个吸附塔出口管线（编号PG1106A-J）由DN125扩径为DN200，②4#均压管线（编号：PG1109）由DN125扩径为DN200，③5#均压管线（编号PG1108）由DN100扩径为DN200，④KV-1104、KV-1105、KV-1102程控阀利旧，接入口径改为DN200，⑤PSA1段2#排管及至V-1103缓冲罐入口管线（编号PG1106）由DN250扩径为DN300，PV-1101调节阀阀组不变，⑥V-1103缓冲罐出口至中间机进口管线（编号PG1107）由DN250扩径为DN300，V-1119手阀同步放大；拆除现有PSA2段；将PSA3段出口2#排管（编号PG1303）由DN125扩径为DN150，从PSA3段KV-1302程控阀后至PSA4段KV-1401程控阀前管线；将PSA4段入口管1#排管（编号PG1401）DN125扩径为DN150；更换现有PSA3段吸附剂，并在装置预处理段新增1套气液分离罐，增加氢气缓冲罐V-1007平台等，其他均依托现有，以满足正常生产需要。项目处理湖南石化一区乙苯装置尾气28000Nm3/h，通过纯物理分离工艺得到燃料气13800万Nm3/a、氢气8600万Nm3/a。

- 根据湖南环腾环保工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表和环境风险专项评价的基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家、环境影响报告表及专项评价中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取选用合格油品，减少运输车辆和燃油动力机械尾气；选用低噪声施工设备等措施控制声环境影响；拆除工程固体废物按要求合规收集、安全处置，生活垃圾等倾倒在指定地点、妥善处置；各类废水应收尽收、合理处置；切实落实施工期各项环保工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常管理，强化密闭，规范操作，定期对生产设备、管路管线、机泵等设施进行巡检和维护，防止跑冒滴漏，最大限度减少生产过程中的无组织排放。项目厂界NMHC执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值，厂内NMHC执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）附录A标准，项目设备与管线组件泄漏认定执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）5.3.4相关要求。

3.加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则建设厂区雨污水管网。项目生活污水经化粪池处理后，与循环冷却系统排污水、初期雨水、地面清洗废水收集进入厂内污水收集池，再通过管道排入湖南石化一区污水处理场深度处理，达标排放。项目废水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物间接排放限值标准及湖南石化一区污水处理场含油污水处理系统进水水质标准较严值。

4.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账。项目废矿物油等属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废吸附剂、废脱硫剂等须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求储存、处置；生活垃圾交由环卫部门集中收集、定期清运。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、强化对生产设备的日常维护、对生产装置区等产生噪声的地方采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止地下水污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格落实报告表及环境风险专项评价中所提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.4778t/a，氨氮：0.0478t/a，VOCs：1.556t/a，纳入公司现有总量控制指标内，无需另行购买。

三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送湖南环腾环保工程有限公司。

四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队云溪大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年12月16日