岳云环评〔2025〕10号

关于中国石化催化剂有限公司长岭分公司废乙醇资源化项目环境影响报告表的批复

中国石化催化剂有限公司长岭分公司：

你公司关于申请中国石化催化剂有限公司长岭分公司废乙醇资源化项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下：

- 中国石化催化剂有限公司长岭分公司废乙醇资源化项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区中国石化催化剂有限公司长岭分公司云溪基地现有厂区内，项目总投资100元，其中环保投资为5万元，占总投资的5%。项目主要建设内容为：建设复合碳源生产线1条（不存在化学反应），依托厂区现有废乙醇罐、电渗析厂房反应釜及配套相关公用工程进行生产，不新增占地及建筑。项目综合利用企业内部产生的危险废物废乙醇，年产3000吨污水处理用复合碳源。

- 根据湖南亿科检测有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，规范建设各废气集排气系统和处理设施，加强日常监管，规范操作，采取有效措施提高废气收集率，定期对生产设备、管路管线、机泵等设施进行巡检和维护，防止跑冒滴漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。项目产品搅拌罐废气依托钛硅分子筛装置主厂房二的废气处理设施“湿法气体净化+除雾器+催化燃烧（CO）+喷淋吸收”处理后通过35m高排气筒DA041达标排放；废乙醇储罐呼吸废气经管道收集后依托钛硅分子筛装置主厂房一的废气处理设施“除雾器＋三级活性炭吸附+喷淋吸收”处理后通过35m高排气筒DA040达标排放。项目有组织废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值。厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界污染物浓度限值。厂区内无组织排放监控点挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。

- 2.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集和处置利用工作，并建立固体废物管理台账。项目产生的废润滑油等属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废包装材料等一般工业固体废物须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求安全贮存、妥善处置。

- 3.加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备，强化设备的日常维护，采取隔声、减振等措施控制噪声的影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止地下水污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

5.加强环境风险防范。严格落实报告表及环境风险专项评价中提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》的要求修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6.加强生态环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7.本项目污染物排放总量控制指标为：VOCs：0.015t/a。

三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送湖南亿科检测有限公司。

四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队云溪大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2025年7月4日